中国重汽集团济南商用车有限公司

新涂装车间保洁项目

招标文件

项目编号：SYAQQT22025

招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2022 年 8月

目   录

第一章   招标公告	2

第二章   评标过程	116

第三章   投标文件编制	10

第四章   技术规范	27

第一章  招标公告

一、项目名称

新涂装车间保洁项目

- 项目地点

中国重汽集团济南商用车有限公司

二、项目概况

1、新建涂装保洁业务外包范围。

保洁总面积为35213㎡。按照新建涂装车间保洁规范要求实施保洁工程，主要包含新建涂装车间厂房主体建筑及辅助设施、前处理系统、电泳系统、排空区及空滑橇缓存区、高架库排空区（电泳排空、面漆排空）、涂焊缝密封胶区（离线涂胶室体、机器人粗密封、细密封、底部密封、人工涂胶密封、人工LASD、机器人LASD、裙边胶工位）、烘房系统（电泳烘房、胶烘房、色漆热闪干烘房、面漆烘房）、喷房系统（色漆喷房、清漆喷房）、涂装驾驶室面漆线喷涂机器人（BC1机器人外喷站、BC2机器人内喷站、BC2机器人外喷站、CC机器人内喷站、CC机器人外喷站）、空调机组（厂房通风空调、工位1#空调、工位2#空调、调漆间新风空调、喷房新风空调、色漆1#循环风空调、色漆2#循环风空调、清漆循环风空调）、离线工作区（点修室、大返修室、离线打磨返修、TC AUDIT评审）、注蜡间、调储漆间、供蜡间、供胶间、其他工作区（白车身检查、电泳AUDIT评审、电泳检查、离线钣金、电泳打磨、卸件、报交）、VOCs废气处理设备、车身准备车间、卸货雨棚及涂总连廊输送设备等进行生产性工业保洁工程，同时要负责涂装车间内滑橇、格栅、电泳和面漆喷涂工装的清理维护，负责烘房、喷房、VOCs等设备过滤材料的更换，负责危废及废包装物的清理，负责按照保洁技术规范要求进行涂装生产区域的环境空气质量指数检测并根据检测结果实施维护性保洁，负责对涂装驾驶室电泳颗粒和面漆颗粒分析并根据颗粒分析结果实施维护性保洁作业，保洁时间为新建涂装车间的所有工作时间（不受节假日的限制）。

2、新建涂装保洁业务外包定员。

保洁业务根据工作量确认人员需求，日常保洁人员单班需求为35人，高空作业人员需要持有高空作业操作证。

| 序号 | 区域名称 | 楼层 | 轴号 | 保洁面积（㎡） | 人数 | 工作内容 | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车身准备车间及涂总连廊 | 0米 | 40-42与A-L轴 | 4625 | 3 | 车间地面、墙板、立柱、照明、钢平台、货架及滚床等输送设备清洁 | 立体库货架、巷道堆垛机、滚床、移行机、升降机等 |
| 2 | 涂装车间入口及卡车和皮卡电泳橇缓存区 | 8.5米和13.5米 | 18-39与B-D轴 | 2500 | 2 | 车间地面、墙板、立柱、照明、滚床、换橇站、滑橇锁紧及检查站等清洁 | 滚床、换橇站、滑橇锁紧及检查站、白车身检查工位室体等 |
| 3 | 前处理电泳及电泳烘干区 | 0米和8.5米 | 1-28和B-D轴 | 5240 | 5 | 车间地面、墙板、立柱、照明、前处理电泳工位室体、钢平台、输送设备、槽体内外壁、循环泵及电机、热交换器、袋式过滤器、循环管路、烘房加热箱、烘干炉内外表面、强冷室体内外表面等清洁 | 前处理电泳工位室体、钢平台、输送设备、槽体内外壁、循环泵及电机、热交换器、袋式过滤器、循环管路、烘房加热箱、烘干炉内外表面、强冷室体内外表面等、纯水制备设备 |
| 4 | 卡车和皮卡面漆橇缓存区 | 0米和4米 | 27-39和B-D轴 | 1440 | 1 | 车间地面、墙板、立柱、照明、钢平台、滚床、升降机、滑橇堆垛和柴垛等输送设备清洁 | 钢平台、滚床、升降机、滑橇堆垛和柴垛等输送设备 |
| 5 | 电泳和面漆排空高架库区 | 0米 | 32-39和D-K轴 | 1512 | 1 | 车间地面、墙板、立柱、照明、立体库货架及巷道堆垛机等输送设备清洁 | 立体库货架及巷道堆垛机等输送设备 |
| 6 | 电泳检查、离线版金、涂胶区 | 0米 | 6-30和C-E轴 | 2304 | 3 | 车间地面、墙板、立柱、送排风管路、工位室体、滚床、旋转滚床、移行机、升降机、格栅、机器人、供胶设备表面等清洁 | 送排风管路、工位室体、滚床、旋转滚床、升降机、格栅、机器人、供胶设备等 |
| 7 | 调漆间及喷房新风空调、胶烘干及排空区 | 8.5米 | 1-31和D-F轴 | 2160 | 3 | 车间地面、墙板、立柱、照明、空调室体壁板、空调过滤器、加湿器水箱、胶烘房加热箱、胶烘干炉、钢平台、送排风管路、强冷室、滚床、移行机、输送链等输送设备清洁 | 调漆间空调、喷房新风空调、胶烘干炉、强冷室、滚床、输送链、移行机等输送设备 |
| 8 | 电泳打磨去、离线区、灯检精修区、报交区 | 0米 | 13-32和F-K轴 | 2736 | 3 | 车间地面、墙板、立柱、照明、工位室体、格栅、钢平台、送排风风管、过滤棉更换、滚床、升降机、AGV、移行机等输送设备表面清洁 | 电泳打磨工位室体、灯检精修工位室体、离线区（4个点修室、2个大返修室、1个离线打磨室、1个面漆AUDIT评审工位）、卸件工位、报交工位、滚床、移行机、升降机、AGV等输送设备 |
| 9 | 面漆前小颜色排序区、面漆喷涂及烘干区 | 0米和8.5米 | 1-31和F-K轴 | 6048 | 6 | 车间地面、墙板、立柱、照明、小颜色排序工位室体、面漆擦净室、离子风刀、气封段、色漆喷漆室、色漆检查和流平室、中间烘房、清漆喷漆室、清漆检查和流平室、清漆烘干、DRY-X干式纸盒过滤系统更换、新鲜干式纸储存间、盒2台色漆循环风空调、1台清漆循环风空调、送排风风管、排风风机、色漆喷涂及开门机器人、清漆喷涂及开门机器人、质量自动检查机器人、滚床、移行机、输送链、升降机等输送设备等清洁 | 小颜色排序工位室体、面漆擦净室、离子风刀、气封段、色漆喷漆室、色漆检查和流平室、中间烘房、清漆喷漆室、清漆检查和流平室、清漆烘干、DRY-X干式纸盒过滤系统更换、2台色漆循环风空调、1台清漆循环风空调、送排风风管、排风风机、色漆喷涂及开门机器人、清漆喷涂及开门机器人、质量自动检查机器人、滚床、移行机、输送链、升降机等输送设备 |
| 10 | 储漆间、溶剂型调漆间和水性调漆间、供蜡间 | 0米 | 1-8和K-L轴 | 576 | 2 | 调储漆间地面、墙板、立柱、照明、送排风管路、输调漆设备、管中管加热系统、废溶剂回收系统、供蜡设备等表面清洁 | 送排风管路、输调漆设备、管中管加热系统、废溶剂回收系统、供蜡设备 |
| 11 | VOCs废气处理区 | 0米和8.5米 | 12-19和K-L轴 | 2016 | 2 | 活性炭及风机室地面、墙板、立柱、照明、送排风管路、地下风管、活性炭箱、转轮废气吸附箱、RTO废气焚烧设备等表面 | 活性炭及风机室、送排风管路、地下风管、活性炭箱、转轮废气吸附箱、RTO废气焚烧设备 |
| 12 | 车间辅房区及车间卫生间 | 0米 | 1-39和K-L轴 1-39和A-B轴 | 2976 | 2 | 发电机组、制冷机组、热水锅炉、前处理电泳加料间、排烟机房、风淋通道及风淋室、南北卫生间、洗衣房、滑橇维修间、滑橇清洗间、车间物流通道、消防设备间、七氟丙烷间、电梯间、配件间、动力入口、辅料间、维修间等设备表面清洁 | 发电机组、制冷机组、热水锅炉、前处理电泳加料间、排烟机房、风淋通道及风淋室、南北卫生间、洗衣房、滑橇维修间、滑橇清洗间、车间物流通道、消防设备间、七氟丙烷间、电梯间、配件间、动力入口、辅料间、维修间等 |
| 13 | 门厅、办公区域走廊、接待室、培训室、卫生间等区域 | 0米和4.5米 | 21-36和A-B轴 | 1080 | 1 | 门厅、办公区域走廊、接待室、培训室、卫生间等区域清洁 | 门厅、办公区域走廊、接待室、培训室、卫生间等区域 |
| 14 | 带班经理 |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 35213 | 35 |  |  |

3、新建涂装保洁业务外包设备管理。由外包单位负责提供保洁相关设备、工具及检测设备。主要包含设备清单如下表（1）所示。

表（1）设备清单（包含但不限于）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肩背式吸尘器 | 4台 |  |
| 2 | 多功能吸尘器 | 10台 | 70L八台、15L两台 |
| 3 | 办公台式电脑 | 2台 | 联想 |
| 4 | 单擦机 | 2台 |  |
| 5 | 打印机 | 1台 |  |
| 6 | 电瓶式全自动洗地车 | 3台 | 驾驶式 |
| 7 | 烘炉清扫防爆灯 | 2台 |  |
| 8 | 吸尘吸水两用机 | 2台 |  |
| 9 | 220V线盘 | 6个 |  |
| 10 | 380V线盘 | 2个 |  |
| 11 | 目视板 | 2个 |  |
| 12 | 污水泵 | 1台 |  |
| 13 | 管道疏通机 | 1台 |  |
| 14 | 油漆颗粒分析系统 | 1套 |  |
| 15 | 灰尘含量测定仪 | 1台 |  |
| 16 | 移动式中压水枪 | 1台 | 500bar |
| 17 | 移动式低压水枪 | 2台 | 350bar |
| 18 | 办公桌椅 | 3套 |  |
| 19 | 洗衣机 | 1台 | 50KG |
| 20 | 烘干机 | 1台 | 50KG |

4、新建涂装保洁业务外包物料计划。保洁使用的消耗性辅料由商用车车身部按需提供，投标方负责使用及更换。具体如下表（2）所示。

表（2）物料清单（包含但不限于）

| 序号 | 辅料名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工装脱漆剂 | 若干 | 满足现场需求 |
| 2 | 透明胶带 | 若干 | 满足现场需求 |
| 3 | 纸胶带 | 若干 | 满足现场需求 |
| 4 | 塑料薄膜 | 若干 | 满足现场需求 |
| 5 | 防静电膜 | 若干 | 满足现场需求 |
| 6 | 凡士林 | 若干 | 满足现场需求 |
| 7 | 粘性擦布 | 若干 | 满足现场需求 |
| 8 | 无尘抹布 | 若干 | 满足现场需求 |
| 9 | 阻隔涂料 | 若干 | 满足现场需求 |
| 10 | 工作服清洗剂 | 若干 | 满足现场需求 |
| 11 | 铝箔纸 | 若干 | 满足现场需求 |
| 12 | 铝箔胶带 | 若干 | 满足现场需求 |
| 13 | 定置胶带 | 若干 | 满足现场需求 |
| 14 | 大小垃圾桶 | 若干 | 满足现场需求 |
| 15 | 大小垃圾袋 | 若干 | 满足现场需求 |
| 16 | 粘尘垫 | 若干 | 满足现场需求 |
| 17 | 漆渣袋/吨袋 | 若干 | 满足现场需求 |
| 18 | 地毯 | 若干 | 满足现场需求 |
| 19 | 地板革 | 若干 | 满足现场需求 |
| 20 | 鞋套机 | 若干 | 满足现场需求 |
| 21 | 鞋套 | 若干 | 满足现场需求 |
| 22 | 清洗溶剂 | 若干 | 满足现场需求 |
| 23 | 洗手液 | 若干 | 满足现场需求 |
| 24 | 卫生纸 | 若干 | 满足现场需求 |

三、招标形式

招标形式：公开招标。

四、议程安排

1.发标时间：本项目于2022年8月8日在中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn（快讯中心-通知公告）发布招标公告。

2.答疑时间：截止至2022年8月16日上午12点前（若有变动另行通知）。

答疑联系人及联系电话：袁凤强 13793135598

3.开标时间：2022年8月19日下午13:30时（若有变动另行通知）。

4.投标地点：世纪大道7777号重汽章丘工业园5号门济南商用车有限公司车身部会议室。

5.投标文件递交：于开标当日在投标地点现场递交。

6.招 标 单 位：中国重汽集团济南商用车有限公司

地 址：山东省济南市章丘区世纪大道7777号

邮 政 编 码：250220

电 话：13793135598

传 真：0531-58069515

联系 人：袁凤强

Email：yuanfengqiang@sinotruk.com

招标单位开户名称：中国重汽集团济南商用车有限公司

招标单位开户银行：中国银行股份有限公司章丘支行

招标单位银行账号：226005574527

五、报名及招标文件的获取

凡有意参加投标的投标人，请于2022年 8月16日下午17:00前，按照序号1-3顺序及所列项相关资料的原件扫描件加盖公章后（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱yuanfengqiang@sinotruk.com并电话联系工作人员查收（袁凤强：联系方式：13793135598），邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目报名资料。同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

注意：本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过。

1.投标人报名表（见附件13）；

2.营业执照副本及相关资质；

3.信用中国截图（报名日期当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图）。

4.请在中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn（快讯中心-通知公告）下载获取。

六、投标人资格要求

1.合格投标人：

1.1项目施工方营业执照经营范围应满足招标项目要求，具备项目实施内容相关资质并提供近三年相关的成功案例和相关业绩证明，提供近三年的财务报表；投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

1.2公司成立三年以上，注册资金不得低于项目标的额或不低于 100 万元；

1.3投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；

1.4具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等，投标单位需提供银行审计或资信证明，保证单位财务状况良好可以进行投标。

1.5投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

1.6投标人须提供法人授权委托书复印件及投标单位授权代表的身份证复印件（加盖公章），开标现场核验授权代表身份证原件，授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人身份证原件。

1.7在“信用中国”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图；

1.8供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

1.9投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；

1.10投标单位必须有健全的职业健康和安全管理体系，必须配备专职或兼职的职业健康和安全管理人员，做好职业健康和安全一人一档工作。从事该项目的员工女性低于50岁，男性低于60岁，且身体健康，无潜在疾病和职业病史，上岗前需提供身份证信息及健康合格查体报告和从事该岗位的岗前职业健康查体合格报告。

1.11投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

七、投标保证金

1.投标保证金金额：10000元人民币(壹万元)，投标保证金应于2022年8月16日17：00时前到达招标人账户。

2.投标保证金有效期同投标有效期（中标通知书发出后45个工作日内，将所有投标单位投标保证金退还（无息））。

开户单位：中国重汽集团济南商用车有限公司

银行账号：226005574527

开户银行：中国银行股份有限公司章丘支行

开户行行号：104451040689。

(注：投标保证金必须从投标单位基本账户转出，汇款时请备注上：济南商用车有限公司新涂装车间保洁项目投标保证金)

3.投标人提交的投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。

4.如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：

1）开标后，投标人在投标有效期内撤回谈判的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与其他投标人或者招标人恶意串通的；

4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标人无正当理由未能按规定与招标人签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

上述为投标必备的资格条件，相关材料缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，资质证明审查后废除投标资格。逾期的投标文件招标人不予受理。

八、结算

1.本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；签订的合同价格包括施工设备设施、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.投标人所提供的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；凡漏项报价者，中标后不得调整价格。

3.所有投标均以人民币报价,且必须按项目进行分项报价，含税。

4.付款结算方式：银行承兑汇票。

5. 转包及分包。本工程严禁转包和分包行为，如发现转包和分包行为，招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。

九、技术规范及服务

1.投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

2.投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“投标文件编制”要求，在技术标中说明。

十、其他

1.投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“投标文件编制”之“相关条款偏离表”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

2.投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明投标方应进行的优于本技术规范书和招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，委托方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；

3.即使有建议意见或建议方案，仍应依据本技术规范书和招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

4.其余未尽事宜，均按合同约定。

- 要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

第二章、评标过程

一、开标

1.本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施。

2.开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。

3.开标程序

（1）宣布开标会议开始并宣读开标纪律。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封技术标书，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。

（6）由工作人员当众拆封入围商务标投标方的开标一览表和商务标书，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认。

（7）进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。

（8）所有报价货币单位均为：元（人民币，含税。税率：%）。

（9）投标文件的澄清，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人要求投标人于开标现场对其投标文件进行澄清，投标人应按照招标人要求的格式答疑和澄清。澄清函应作为投标内容的一部分。

二、评标

1.评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标专家小组负责，参照以下评分标准，采用综合评定法，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

2.定标方式为综合得分最高者中标，不保证价格最低者中标，本次评标采取投标单位多轮报价逐级淘汰的方式。

3.投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。

三、评分标准

1.工作小组进行开/唱标工作.唱标人/记录人/监标人进行签字.(开标一览表、电子U盘各单独一个信封封存)

2.技术标开标，专家审核推荐入围单位。

3.商务标开标，专家审核推荐入围单位。

4.专家进行技术和商务标综合评审，报主管领导审核。

注明：电子标书一定要提供U盘（8G以上正规品牌），U盘内分别存入本次招标投标方所提供的电子版和PDF版，如有病毒造成设备损坏一切后果由投标方负责。不提供电子标书将不退还保证金。

5.本次招标评价分为几个方面，总赋分为100分。

| 序号 | 评审内容 （100分） | 具体内容 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术标 （40分） | 技术方案 （30分） | 横向对比具有实质性内容，具有操作性（15-30分）；内容部分完整（10-15分）；方案一般（5-10分）。 评分要素： 1、保洁方案是否满足保洁技术要求； 2、保洁方案是否涵盖所有保洁区域； 3、保洁方式是否合理； 4、是否有重点岗位的标准化作业单； 5、组织架构的合理性、完备性，各区域人员配置是否合理。 |
|  |  | 资信情况和履约能力 （5分） | 视投标人的综合实力、资质、企业信誉认证情况、第三方独立评估机构出具的资信等级情况、财务状况、履约能力情况优得4-5分，良2-3分，一般0-1分。 |
|  |  | 类似业绩 （5分） | 根据投标人近1年同类项目业绩数量进行评分，每项业绩0.5分，最高5分。 |
| 2 | 商务标（60分） | 商务报价（60分） | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。 4.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60。 3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 |

如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标方有权取消其中标候选人资格，同时招标方有权扣留其投标保证金。综合得分高者中标，不保证价低者中标。

四、定标

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，对条款作出较大变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤销中标单位的“中标通知书”，招标人有权取消其中标资格，且由中标单位承担由此引起的有关责任，投标保证金不予返还。招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，且检测全过程符合相关法规要求，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

6.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

五、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

1.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

1.2投标人在报价有效期内撤回投标；

1.3在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

1.4投标人以任何方式诋毁其他投标人；

1.5投标人串通投标；

1.6以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

1.7投标人被举报，检举，并经招标方查实无误的

1.8中标人不按规定签订合同；

1.9法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的

2.3因重大变故，采购任务取消的。

2.4有效参与投标的单位不足三家以上的。

2.5招标人认为其他应终止招标的情形。

六、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

七、合同签订

1.中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

2. 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

3. 合同以双方最终签署的版本为准。

第三章  投标文件编制

一、投标文件格式

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）

1.资质文件

1.1企业简介

1.2投标单位情况表

1.3营业执照、项目内容相关资质、业绩证明等（复印件）

1.4法人授权委托书

1.5信用中国截图（加盖公章）

1.6近3年财务报表

1.7投标保证金银行转账凭证

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

2.技术标

2.1投标承诺函

2.2服务承诺函

2.3质量承诺函、

2.4技术规格偏离表

2.5同类项目经营业绩一览表

2.6施工组织设计、施工方案及施工进度计划

2.7投标人认为需要提交的其它文件。

注：技术规格偏离表可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

3.商务标

3.1投标函；

3.2开标一览表、分项报价清单；

3.3商务条款偏离表；

3.4投标人认为需要提交的其它文件。

4.需单独密封的文件

资质文件（内装1份）

开标一览表（内装1份）

技术标书（内装1正、3副）

商务标书（内装1正、3副）

USB接口设备存储的电子版（包含投标文件全部内容，PDF（签字盖章版）及word格式各一份）

二、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

三、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

1.1项目名称

1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于2022年8月19日下午13:30时之前不准启封”字样。

3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

四、投标文件格式要求详见附件。

附件1

投标函

致中国重汽集团济南商用车有限公司：

根据贵方为新涂装车间保洁项目招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

资质证明文件（1份）

开标一览表（内装1份）

商务标书（正本1份和副本3份，）

技术标书（正本1份和副本3份）

USB接口设备存储的电子版（包含投标文件全部内容，PDF（签字盖章版）及word格式各一份）

据此，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供的投标报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                               传真：

投标人授权代表签字：                 职务：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2

法人授权委托书

致中国重汽集团济南商用车有限公司：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的新涂装车间保洁项目的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（反面）

附件3

- 开标一览表

项目名称：新涂装车间保洁

项目编号：SYAQQT22025

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（万元、含税） | 小写： 大写： |
| 报价（万元、不含税） | 小写： 大写： |
| 税率 |  |
| 质量目标 |  |
| 付款方式有无偏离 |  |
| 对招标文件的认同程度 （是否完全认同） |  |
| 主要技术措施提示 |  |
| 合理化建议及优惠条件 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表除附在投标文件中外，单独密封，以便唱标。

2、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

投标人:(盖章)

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件4

- 投标明细分项报价一览表

| 序号 | ### 费用内容 | ### 单价（元/月） | ### 数量 | ### 小计（元/月） | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 |  | ### 1 |  |  |
| 2 | 清洁材料费 |  | ### 1 |  |  |
| 2.1 | 化学用品 |  | ### 1 |  |  |
| 2.2 | 易耗品及工具 |  | ### 1 |  |  |
| 2.3 | 劳防用品 |  | ### 1 |  |  |
| 3 | 设备折旧费用（按三年计） |  | ### 1 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 税率 |  |  |  |  |
|  | 含税总价 |  |  |  |  |

报价时需附明细表（价格构成说明）

附件5

投标承诺函

项目名称： 新涂装车间保洁

项目编号：SYAQQT22025

致：（招标人）

我单位承诺：

①经招标人认可的项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来服务现场的实际操作者，并应常驻施工现场，上述人员未经招标人同意，我单位不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

②按招标文件要求完成相应工作内容。

③我单位已完全理解、明确并熟知招标文件中的全部招标内容，对项目范围及项目要求无异议。

④我单位完全响应招标方的项目要求及项目技术要求。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：电话：传真：

日期：_____年____月____日

附件6

服务承诺函

项目名称： 新涂装车间保洁

项目编号：SYAQQT22025

:（招标人全称）

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

1.及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和要求。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

2.按需方要求的时间到现场进行技术服务。

3.对于需方选购的与合同货物有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

4.严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

5.根据需方的要求为需方举办有关项目施工、货物安装、调试、使用、维护技术的业务培训，保证需方运行、维修人员熟练掌握运行和维修技能。

6.加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在项目服务周期全过程。

7.接到需方反映的质量问题信息后，在  小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

8.随时满足需方对保洁服务的各项要求。

9.无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

10.如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7

质量承诺函

项目名称： 新涂装车间保洁

项目编号：SYAQQT22025

公司:（招标人全称）

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件8

技术规格偏离表

项目名称：新涂装车间保洁

项目编号：SYAQQT22025

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件9

商务条款偏离表

项目名称：新涂装车间保洁

项目编号：SYAQQT22025

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件10

经营业绩一览表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

### 附件11

近三年的财务报表

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：投标人应同时提供近三年的财务报表或近三年的财务资料

投标人代表（签字）：

### 附件12

封面格式（参考）

| 技术投标文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 商务投标文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 开标一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 电子版投标文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

### 附件13

投标人应邀函

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传至以下联系人邮箱。本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过；缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联系人：袁凤强   联系电话：13793135598  电子邮箱：yuanfengqiang@sinotruk.com

### 附件14

### 施工组织设计、施工方案及施工进度计划

（格式自定）

第四章 技术规范

一、保洁实施标准。涂装车间及产线保洁工作质量要求，包含但不限于以下要求。

1、厂房主体建筑及辅助设施

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房内部的顶棚、内墙、梁、构架、柱、车间屋顶、门窗、消防排烟风管等 | 表面上灰尘 | 先擦拭，后吸尘（2次） | 无灰尘 | 1次/ 半年 |
| 2 | 涂总连廊 | 表面上灰尘 | 先擦拭，后吸尘（2次） | 无明显灰尘 | 1次/班次 |
| 3 | 钢平台、楼梯、扶手、栏杆 | 表面上灰尘 | 拖把拖洗、抹布擦拭、吸尘 | 用白手套抹后不能发现有灰尘污迹 | 1次/班次 |
| 4 | 灯光设备、风扇、桥架、 | 表面污垢与灰尘 | 先擦拭、后吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有灰尘污迹 | 1次/周 |
| 5 | 电机水泵、输送管道外表面 |  |  |  |  |
| 6 | 立体库车间及雨棚、涂装车间及辅房地面 | 表面泥尘 | 洗地机、拖把拖洗、吸尘 | 无明显泥尘 | 2次/班次 |
| 7 | 涂装所有厕所 | 污渍、异味 | 冲洗、擦拭 | 无污渍异味 | 2次/班次 |
| 8 | 制冷机组 | 机体灰尘 | 吹扫尘土 | 表面无积尘，过滤袋清洁 | 1次/周 |
| 9 | 热水锅炉 | 机体灰尘 | 吹扫尘土 | 表面无积尘，过滤袋清洁 | 1次/周 |
| 10 | 消防排烟机房 | 机体灰尘 | 吹扫尘土 | 表面无积尘，过滤袋清洁 | 1次/周 |
| 11 | 发电机房 | 机体灰尘 | 吹扫尘土 | 表面无积尘，过滤袋清洁 | 1次/周 |
| 12 | 车间动力入口 | 机体灰尘 | 吹扫尘土 | 表面无积尘，过滤袋清洁 | 1次/周 |
| 13 | 纯水站 | 灰尘 | 拖把拖洗、抹布擦拭、吸尘 | 无灰尘 | 1次/天 |
| 14 | 冷冻水、热水、压缩空气、天然气、消防等管路 | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘， | 无灰尘 | 1次/季 |
| 15 | VOCs设备区域 | 灰尘 | 拖把拖洗、抹布擦拭、吸尘 | 无灰尘 | 1次/周 |
| 16 | 办公区域走廊、会议室、楼梯、厕所等 | 灰尘 | 拖把拖洗、抹布擦拭、吸尘 | 无灰尘 | 2次/天 |
| 17 | 滑橇维修、清洗间及高压泵房 | 灰尘 | 拖把拖洗、抹布擦拭、吸尘 | 无灰尘 | 1次/周 |
| 18 | 洗衣间 | 灰尘 | 拖把拖洗、吸尘 | 无灰尘 | 1次/班次 |
| 19 | 其他辅房区域 | 灰尘 | 拖把拖洗、吸尘 | 无灰尘 | 1次/周 |

2、前处理系统

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理：隧道房室体壁板、钢结构、立柱等 | 灰尘、污渍 | 抹布擦拭 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 2 | 洪流水洗、预脱脂、脱脂、表调、磷化区：槽体内外表面，管路外表面 | 灰尘、污渍、油污 | 槽体内部应用去离子水冲洗，外表面用抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 按车间实际需要 |
| 3 | 水喷淋、去离子水喷淋、浸洗区：槽体内外表面，管路外表面 | 灰尘、污渍、油污 | 抹布擦拭、去离子水冲洗（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 按车间实际需要 |
| 4 | 钢平台及连接槽板 | 灰尘、污垢 | 拖把拖洗、抹布擦拭、吸尘（2次） | 无灰尘 | 1次/天 |
| 5 | 前处理与电泳间的连廊 | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/2周 |
| 6 | 接油盘、输送设备轨道 | 灰尘、污垢 | 抹布擦拭 | 无铁锈、明显颗粒 | 1次/月 |
| 7 | 输送管道表面、栅栏、照明设备 | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 8 | 前处理区域电机、泵、阀组、热交换器、过滤器等设备 | 灰尘、污垢 | 抹布擦拭 | 无灰尘、污垢 | 1次/班次 |
| 9 | 脱脂、磷化转移槽 | 灰尘、污渍 | 槽体内部应用去离子水冲洗，外表面用抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 按车间实际需要 |
| 10 | 前处理系统区域周边环境可及处（包含所有的辅助设备） | 灰尘、污渍 | 洗地机、拖把拖洗、抹布擦拭、吸尘（2次） | 无灰尘 | 1次/班次 |
| 11 | 输送设备返回区防护网表面防护清理 | 灰尘、污渍、油污 | 使用塑料布进行防护并定期更换 | 无明显灰尘 | 1次/季 |
| 12 | 排水沟、堰 | 淤积物 | 铲刀铲，拖把拖洗，用水冲洗（2次） | 无淤积物 | 1次/周 |
| 13 | 前处理加料室 | 灰尘、污渍 | 拖把拖洗、抹布擦拭、吸尘（2次） | 无灰尘 | 1次/班次 |

3、电泳系统

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳：隧道房室体壁板、钢结构、立柱等 | 灰尘、污渍 | 抹布擦拭 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 2 | 电泳槽：槽体的内外表面，阳极管外表面，管路外表面 | 外表面灰尘、内部淤积物 | 抹布擦拭、吸尘，最后用去离子水冲洗（2次） | 无淤积物，用白手套抹后不能发现有污迹 | 按车间实际需要 |
| 2 | UF及纯水浸槽：槽体的内外表面，管路外表面 | 外表面灰尘、内部淤积物 | 抹布擦拭、吸尘，最后用去离子水冲洗（2次） | 无淤积物，用白手套抹后不能发现有污迹 | 按车间实际需要 |
| 3 | 各喷淋区：内外表面，管路外表面 | 灰尘、淤积物 | 抹布擦拭、吸尘，水冲洗（2次） | 无淤积物，用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/2周 |
| 4 | 接油盘、输送设备轨道 | 油污、灰尘、铁屑 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 无铁屑，无明显油污及灰尘 | 按实际需求 |
| 5 | 输送管道表面、钢平台、栅栏、循环泵、电机、热交换器、过滤器、阀组、各控制器电控柜外表面、照明设备 | 灰尘 | 钢平台先用拖把拖洗，其它抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 6 | 排水沟、堰 | 淤积物 | 铲刀铲，拖把拖洗，用水冲洗（2次） | 无淤积物 | 1次/周 |
| 7 | 电泳区域周边环境可及处（包含所有的辅助设备） | 灰尘、污渍 | 拖把拖洗、抹布擦拭、吸尘（2次） | 无灰尘 | 1次/班次 |
| 8 | 电泳转移槽 | 灰尘、污渍 | 槽体内部应用去离子水冲洗，外表面用抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 按车间实际需要 |

4、排空区及空滑橇缓存区

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输送滚床设备外表面 | 油污、铁屑、灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 链条轨道上无铁屑及明显油污、无灰尘 | 1次/周 |
| 2 | 钢平台、护栏、走梯等 | 灰尘 | 钢平台先用拖把拖洗，其它抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |

5、高架库排空区（电泳排空、面漆排空）

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构及货架 | 表面上灰尘 | 用抹布进行擦拭（2次） | 无灰尘 | 1次/ 半年 |
| 2 | 巷道堆垛机、轨道、货叉等 | 灰尘、油污 | 用抹布进行擦拭（2次） | 无灰尘 | 1次/ 半年 |
| 3 | 高架库区域及周边环境可及处 | 灰尘、污渍 | 洗地机、拖把拖洗、抹布擦拭、吸尘（2次） | 无灰尘 | 1次/班次 |

6、涂焊缝密封胶区（离线涂胶室体、机器人粗密封、细密封、底部密封、人工涂胶密封、人工LASD、机器人LASD、裙边胶工位）

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作平台、照明设备、格栅、地板、风管道 | 灰尘 | 工作平台、地板拖洗，其它抹布擦拭、吸尘（2次） | 无明显灰尘 | 1次/周 |
| 2 | 室体壁板、立柱 | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 无明显灰尘 | 1次/周 |
| 3 | 涂胶区域地面防护 | 余胶 | 使用防护塑料布进行防护，定期进行清理 | 无余胶聚集 | 1次/周 |
| 4 | 涂胶机器人外表面 | 灰尘、余胶 | 擦拭清理 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 5 | 涂胶机器人防护服更换、清洗 | 拆除机器人旧防护服，并将旧防护服及时清理干净；同时为机器人六轴（包含底座、末端执行器等）及管线包更换新防护服 | 机器人旧防护服拆除后先进行擦拭干净后再更换新防护服 | 无灰尘、无余胶 | 2次/周（按实际需求） |
| 6 | 供胶间内供胶设备 | 灰尘、余胶 | 擦拭清理 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 7 | 输送设备：滚床、旋转滚床、升降机、升降滚床等 | 灰尘 | 抹布擦拭 | 无明显灰尘 | 1次/周 |
| 8 | 底部涂胶区域地坑 | 灰尘、余胶 | 擦拭清理 | 用白手套抹后不能发现有污迹，并定期更换防护塑料布 | 1次/周 |

7、烘房系统（电泳烘房、胶烘房、色漆热闪干烘房、面漆烘房）

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘房壁板、加热箱壁板外表面 | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 2 | 烘干炉内表面：此部分壁面上积的油污较多 | 油污，灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 壁板无油污，灰尘 | 2次/周 |
| 3 | 加热箱内表面、过滤器、门 | 灰尘 | 抹布擦拭（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 2次/周 |
| 4 | 烘房内升降机、过渡滚床、输送链轨道、链条，接油盘 | 油污、铁屑、灰尘 | 除油污，抹布擦拭，最后吸尘（2次） | 无明显铁屑、油渍，无灰尘 | 2次/周 |
| 5 | 排烟管道外表面 | 油污、灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 6 | 燃烧炉、循环风机、补新风机及防护装置表面 | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 7 | 循环风管道内壁、进风口、回风口风道内壁 | 灰尘、铁屑 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/月 |
| 8 | 烘房区域周边环境可及处 | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 9 | 更换烘干炉过滤器 | 拆除旧过滤器并清除框架上油污、灰尘；装新过滤器。 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 无间逢 | 按实际需要 |
| 10 | 烘房钢结构、平台板、走梯等 | 灰尘 | 钢平台先用拖把拖洗，其它抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 11 | 强冷室内外壁及送风风道更换过滤棉 | 灰尘及旧过滤棉 | 擦拭、吸尘 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 按实际需求 |
| 12 | 强冷室内滚床等输送设备 | 油污、铁屑、灰尘 | 除油污，抹布擦拭，最后吸尘（2次） | 无明显铁屑、油渍，无灰尘 | 2次/周 |

8、喷房系统（色漆喷房、清漆喷房）

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各喷房外表面 | 灰尘、漆污 | 对于漆污积聚较多的地方，先用刮刀刮，然后抹布擦拭，最后吸尘 | 必须保证每天早晨8点前，无漆污、灰尘。 | 1次/班次 |
| 2 | 各喷房内壁、密封玻璃、门、登高平台 | 灰尘、漆污 | 升降平台使用射流机清洗后使用吹尘器吹净后再使用塑料布防护；喷房内壁、玻璃、门使用带胶缠绕膜防护后再使用壁板粘性防护膜防护。 | 必须保证每天早晨8点前，无漆污、灰尘。 | 1次/班次 |
| 3 | 地板格栅 | 漆渣 | 高压水枪清洗 | 无明显漆渣残留于格栅间 | 1次/月 |
| 4 | 输送链及护板 | 淤漆、灰尘 | 先用刮刀刮，后抹布擦拭；使用射流机对输送链漆泥、漆渣进行清理 | 无明显漆污、灰尘 | 1次/周 |
| 5 | 照明设备 | 灰尘、漆污 | 对于漆污积聚较多的地方，先用刮刀刮，然后抹布擦拭，最后吸尘 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 6 | 喷房区域周边环境 | 灰尘 | 拖把拖洗、吸尘 | 无灰尘 | 1次/班次 |
| 7 | 格栅平台底部坑道 | 漆渣 | 使用塑料布进行防护，并定期进行更换和清理漆渣 | 无漆渣 | 按实际需求 |
| 8 | 洁净间内设备 | 漆渣、灰尘 | 先擦拭，在吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 10 | 动、静压室 | 灰尘 | 清扫 | 无灰尘 | 按实际需求 |
| 11 | 更换顶部过滤棉 | 拆除旧过滤棉 并清除框架上灰尘；装新过滤棉。 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 无灰尘 无间缝 | 按实际需求 |
| 12 | 更换干式纸盒小车过滤棉 | 堵塞的干式纸盒小车拆除并更换滤棉和滤盒后重新进行安装 | 清洗、擦拭 | 无间隙 | 按实际需求 |

9、涂装驾驶室面漆线喷涂机器人（BC1机器人外喷站、BC2机器人内喷站、BC2机器人外喷站、CC机器人内喷站、CC机器人外喷站）

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换机器人喷涂防护服 | 拆除机器人旧防护服，并将旧防护服及时清理干净；同时为机器人六轴（包含底座、末端执行器等）及管线包更换新防护服 | 机器人旧防护服拆除后先进行擦拭干净后再更换新防护服 | 无灰尘、漆雾凝聚现象 | 2次/周（按实际需求） |
| 2 | 机器人外表面 | 灰尘、脏污 | 先擦拭，在吸尘 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 3 | 机器人清洗马桶内外表面 | 机器人清洗马桶内外表面 | 对于漆污积聚较多的地方，先用刮刀刮，然后抹布擦拭 | 无明显漆渣残留 | 2次/周 |
| 4 | 清漆及开门机器人行走导轨机构 | 机器人行走导轨内外表面 | 对于漆污积聚较多的地方，先用刮刀刮，使用清洗溶剂擦拭干净后然后抹布擦拭 | 无漆渣、灰尘等残留 | 1次/天 |

10、空调机组（厂房通风空调、工位1#空调、工位2#空调、调漆间新风空调、喷房新风空调、色漆1#循环风空调、色漆2#循环风空调、清漆循环风空调）

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤袋、过滤网、换热器、冷热水管道表面、燃烧机组、电机、风机 | 灰尘 | 抹布擦拭，最后吸尘（2次） | 无灰尘 | 按实际需求 |
| 2 | 送风管道内外壁（包含地下风管） | 灰尘 | 抹布擦拭，清扫，最后吸尘（2次） | 无灰尘 | 1次/半年 |
| 3 | 更换初效、中效过滤器 | 拆除旧过滤器 并清除框架上油污、灰尘；装新过滤器。 | 抹布擦拭，最后吸尘（2次） | 过滤器压差符合工艺要求 | 按实际需求 |
| 4 | 空调加湿段 | 灰尘、泥垢 | 先使用去离子水进行冲洗后用吸尘器进行吸尘 | 无灰尘 | 按实际需求 |

11、离线工作区（点修室、大返修室、离线打磨返修、TC AUDIT评审）

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工位室体壁板外表面 | 灰尘、漆雾凝聚 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 2 | 照明设备 | 灰尘、漆污 | 抹布擦拭，吸尘 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 3 | 更换顶部过滤棉 | 拆除旧过滤棉 并清除框架上灰尘；装新过滤棉。 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 无灰尘 无间缝 | 按实际需求 |
| 4 | 输送设备 | 油污、铁屑、灰尘 | 除油污，抹布擦拭，最后吸尘（2次） | 无明显铁屑、油渍，无灰尘 | 2次/周 |
| 5 | 地板格栅及底部 | 漆渣 | 高压水枪清洗 | 无明显漆渣残留于格栅间 | 1次/月 |
| 6 | 工作区域周边环境可及处（包含设备） | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |

12、注蜡间

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工位室体壁板外表面 | 灰尘、蜡残留 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 2 | 照明设备 | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 3 | 更换顶部过滤棉 | 拆除旧过滤棉 并清除框架上灰尘；装新过滤棉。 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 无灰尘 无间缝 | 按实际需求 |
| 4 | 输送设备 | 油污、铁屑、灰尘 | 除油污，抹布擦拭，最后吸尘（2次） | 无明显铁屑、油渍，无灰尘 | 2次/周 |
| 5 | 地板格栅及底部 | 蜡残留 | 高压水枪清洗 | 无明显蜡残留于格栅间 | 1次/月 |
| 6 | 工作区域周边环境可及处（包含设备） | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |

13、调储漆间、供蜡间、供胶间

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面、屋顶、地板 | 灰尘、漆雾凝聚 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 2 | 照明设备 | 灰尘 | 对于漆污积聚较多的地方，先用刮刀刮，然后抹布擦拭，最后吸尘 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/月 |
| 3 | 送排风风管外表面 | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 无灰尘 无间缝 | 按实际需求 |
| 4 | 设备外表面 | 污渍、灰尘 | 除油污，抹布擦拭，最后吸尘（2次） | 无明显铁屑、油渍，无灰尘 | 2次/周 |
| 5 | 管中管加热系统设备外表面 | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 6 | 工作区域周边环境可及处（包含设备） | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |

14、其他工作区（白车身检查、电泳AUDIT评审、电泳检查、离线钣金、电泳打磨、卸件、报交）

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工位室体壁板外表面 | 灰尘、漆雾凝聚 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 2 | 照明设备 | 灰尘、漆污 | 抹布擦拭，吸尘 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 3 | 输送设备 | 油污、铁屑、灰尘 | 除油污，抹布擦拭，最后吸尘（2次） | 无明显铁屑、油渍，无灰尘 | 2次/周 |
| 4 | 地板格栅及底部 | 漆渣 | 高压水枪清洗 | 无明显漆渣残留于格栅间 | 1次/月 |
| 5 | 工作区域周边环境可及处（包含设备） | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |

15、滑橇、格栅、电泳和面漆喷涂工装

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑橇清洗 | 漆渣 | 高压水枪清洗后再使用压缩空气吹净 | 无灰尘、无漆渣 | 持续进行，根据滑橇表面漆渣聚集程度 |
| 3 | 钢格栅清洗 | 漆渣 | 高压水枪清洗后再使用压缩空气吹净 | 无灰尘、无漆渣 | 持续进行，根据格栅表面漆渣聚集程度 |
| 4 | 电泳工装 | 漆渣 | 使用脱漆剂浸泡后，高压水枪清洗后再使用压缩空气吹净 | 无灰尘、无漆渣 | 持续进行，根据格栅表面漆渣聚集程度 |
| 5 | 喷涂工装 | 漆渣 | 使用脱漆剂浸泡后，高压水枪清洗后再使用压缩空气吹净 | 无灰尘、无漆渣 | 持续进行，根据格栅表面漆渣聚集程度 |

16、VOCs废气处理设备

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更KPR处理箱换漆雾毡、过滤棉等 | 拆除旧过滤棉并清除框架上灰尘；装新过滤棉。 | 抹布擦拭、吸尘 | 无灰尘、漆雾凝聚 | 按实际需求 |
| 2 | KPR和RTO设备外表面 | 灰尘、脏污 | 先擦拭，在吸尘 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 3 | 更换活性炭 | 清除旧活性炭更换新活性炭 | 抹布擦拭、吸尘 | 无灰尘、漆雾凝聚 | 按实际需求 |
| 4 | 活性炭设备外表面 | 灰尘、脏污 | 先擦拭，在吸尘 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 5 | 废气处理风管外表面 | 灰尘、脏污 | 先擦拭，在吸尘 | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |

17、车身准备车间、卸货雨棚及涂总连廊输送设备

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房地面 | 灰尘 | 洗地机、拖把拖洗、吸尘 | 无灰尘 | 2次/班次 |
| 2 | 厂房钢结构、立柱、横梁、墙板壁板 | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘 | 无灰尘 | 1次/半年 |
| 3 | 输送设备（滚床、旋转滚床、移行机、升降机、）外表面 | 油污、铁屑、灰尘 | 抹布擦拭、吸尘（2次） | 链条轨道上无铁屑及明显油污、无灰尘 | 1次/周 |
| 4 | 钢平台、护栏、走梯等 | 灰尘 | 钢平台先用拖把拖洗，其它抹布擦拭、吸尘（2次） | 用白手套抹后不能发现有污迹 | 1次/周 |
| 5 | 立体库货架、巷道堆垛机 | 灰尘 | 抹布擦拭、吸尘 | 无灰尘 | 1次/半年 |

18、涂装车间危废、包装物等清理

| 序号 | 清洁范围 | 清洁对象 | 清洁方法 | 质量要求 | 清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装车间危废、固废、包装物等 | 危废、固废、包装物等清理、打包 | 打包清理并更换新包装袋 | 干净整洁，无堆积 | 1次/班次 |

- 空气质量检测。

- 19.1空气颗粒控制标准。

1）适用于深度清洁验收和维护性保洁。检测条件为连续7天无雨雪天气、所检测区域无车辆及人走动，设备送排风正常，厂房实现正压。

2）使用颗粒物检测仪进行测量，以直径≥5μm的颗粒数作为监控指标，各区域颗粒数见下表：

涂装空气颗粒数（≥5μm）

| 保洁区域 | 深度保洁考核标准（个/m³） | 维护性保洁标准（个/m³） | 频次/月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车身准备车间 | ≤90 | ≤90 | 1 |
| 前处理线入口 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 前处理线 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 前处理-电泳连廊 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 电泳烘干入口 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 电泳强冷出口 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 电泳排空区 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 电泳检查 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 焊缝密封胶 | ≤24 | ≤24 | 1 |
| LASD | ≤24 | ≤24 | 1 |
| 裙边胶 | ≤24 | ≤24 | 1 |
| 胶烘干入口 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 胶强冷出口 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 胶排空区 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 电泳打磨 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 小颜色编组区 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| 鸵鸟毛擦净 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| 人工擦净 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| 离子风 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| BC1机器人外喷 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| BC2机器人内喷 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| BC2机器人外喷 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| 色漆人工检查及流平 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| 色漆闪干烘房入口 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| 色漆闪干强冷出口 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| CC机器人内喷 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| CC机器人外喷 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| CC流平 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| 面漆烘房入口 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| 面漆强冷出口 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 面漆排空区 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 面漆灯检及精修 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 离线点修区 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 卸件区 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 报交区 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 注蜡间 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 调漆间 | ≤24 | ≤10 | 1 |
| 供胶间 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 供蜡间 | ≤30 | ≤30 | 1 |
| 空调区 | ≤300 | ≤300 | 1 |

20、颗粒取样分析

| 分析对象 | 检测仪器 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 电泳颗粒 | 显微镜 | 颗粒分析报告 |
| 面漆颗粒 | 显微镜 | 颗粒分析报告 |

二、涂装保洁质量验收标准

1、验收标准

| 序号 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂房主体建筑及辅助设施 | AⅢ级 |
| 2 | 前处理系统 | AⅡ级 |
| 3 | 电泳系统 | AⅡ级 |
| 4 | 排空区及空滑橇缓存区 | AⅢ级 |
| 5 | 高架库排空区（电泳排空、面漆排空） | AⅢ级 |
| 6 | 涂焊缝密封胶区（离线涂胶室体、机器人粗密封、细密封、底部密封、人工涂胶密封、人工LASD、机器人LASD、裙边胶工位） | AⅠ级 |
| 7 | 烘房系统（电泳烘房、胶烘房、色漆热闪干烘房、面漆烘房） | AⅠ级 |
| 8 | 喷房系统（色漆喷房、清漆喷房） | AⅠ级 |
| 9 | 涂装驾驶室面漆线喷涂机器人（BC1机器人外喷站、BC2机器人内喷站、BC2机器人外喷站、CC机器人内喷站、CC机器人外喷站） | AⅠ级 |
| 10 | 空调机组（厂房通风空调、工位1#空调、工位2#空调、调漆间新风空调、喷房新风空调、色漆1#循环风空调、色漆2#循环风空调、清漆循环风空调） | AⅠ级 |
| 11 | 离线工作区（点修室、大返修室、离线打磨返修、TC AUDIT评审） | AⅡ级 |
| 12 | 注蜡间 | AⅠ级 |
| 13 | 调储漆间、供蜡间、供胶间 | AⅠ级 |
| 14 | 其他工作区（白车身检查、电泳AUDIT评审、电泳检查、离线钣金、电泳打磨、卸件、报交） | AⅡ级 |
| 15 | 滑橇、格栅、电泳和面漆喷涂工装 | AⅡ级 |
| 16 | VOCs废气处理设备 | AⅢ级 |
| 17 | 车身准备车间、卸货雨棚及涂总连廊输送设备 | AⅢ级 |

2、标准说明

| 等级 | 检查方法及标准 |
| --- | --- |
| AⅠ级 | 1、清理后1小时内检查、戴白手套抚摸检查部位无灰、无油污（无交叉污染施工）。 |
| AⅡ级 | 1、班次常检查，戴白手套抚摸检查部位，1—2m2范围内无明显灰、油痕迹。 2、目视检查无灰尘、无油污。 |
| AⅢ级 | 1、戴白手套抚摸抽查部位，0.5—1m2范围内无明显灰尘、油痕迹。 2、目视检查无灰尘、无油污。 |

三、涂装保洁施工要求

1、投标人在进行清洁作业时需接受车身部涂装车间的管理，遵守相关规定，安全、文明施工。

2、施工中所使用的一切工具、设备、清洁剂、溶剂、辅料等由投标人提供。投标人不得随意将影响招标人产品质量的物料进入涂装车间，由此造成的损失由投标人全部承担。

3、清理大面积现场地面时，必须使用自动化洗地机；对一些部位正常无法清理时，应采用吸尘器吸尘的方法进行（吸尘器必须有排风过滤器，HEPA滤网）；

4、清洁过程中产生的一切垃圾如：收集起来的灰尘/颗粒、废弃包装物、建筑材料残渣等由投标人负责运送到指定的垃圾投放地，不得随意丢弃，排放。因未按规定要求随意丢弃、排放垃圾所造成的一切损失、赔偿及负面影响由投标人全部承担。

5、施工时应对涂装线内工艺设备、易损物品（如门窗玻璃、照明灯具灯）进行隔离防护；禁止踩踏、攀登工艺设备，如确有需要，需向招标人报备，经招标人允许后在招标人的监督下进行；不得污染和损坏，损坏需照价赔偿或承担维修费用。